強化學習期末專題報告

基於 Gemini Function Calling 的 Verilog RTL 生成 Agent

In-Context RL for Hardware Description Language Generation

第 X 組

組員：邱立宇、戴庭涵

2026 年 6 月

摘要

本研究提出一個基於大型語言模型（LLM）function calling 機制的 Verilog RTL 自動生成 Agent，並以「從執行回饋強化學習（Reinforcement Learning from Execution Feedback, RLEF）」框架詮釋其決策過程。Agent 採用 Gemini API 作為 Policy，透過迭代生成、編譯、模擬與合成驗證的回饋循環修正 Verilog 程式碼，以 VerilogEval 標準測試集（156 題）作為評估基準。

系統設計亮點包括：（1）兩階段通過機制——模擬正確性（iverilog + vvp）與合成可行性（yosys）需同時滿足，才算完整通過；（2）15 種細粒度錯誤分類代碼，與 VerilogEval 官方腳本一致，可直接比對公開基準；（3）error-specific debug hints，於 Runtime mismatch（R）、Explicit cast（e）、Synthesis error（Ys）時提供結構化診斷清單，引導模型系統性排查根本原因；（4）模組化工具層與 Task 配置集中管理，便於擴展至其他 benchmark。

透過三組對照實驗——完整 Agent（含 error feedback 與 decompose_spec）、Baseline A（單次生成）、Baseline B（三次獨立生成）——量化 feedback 機制與 decompose_spec 工具對通過率的貢獻。

【待補充：填入實驗結果摘要（通過率、各組比較）】

一、緒論

1.1 研究背景與動機

近年來大型語言模型在軟體程式碼生成領域取得顯著成果，從 GitHub Copilot 到 GPT-4，模型已能生成功能正確的 Python、C++ 等高階語言程式碼。然而，硬體描述語言（Hardware Description Language, HDL）生成面臨更嚴格的約束：

- 語義正確性：模擬結果必須與規格一致

- 合成可行性（Synthesizability）：程式碼必須能被合成為實際電路，不可使用 initial block 以外的模擬專用語法

- 時序正確性：同步電路的 reset 行為、FSM 狀態轉移必須精確

現有的 LLM 在 Verilog 生成上往往「能模擬但無法合成」或「合成後功能有誤」，主因在於缺乏從工具（編譯器、模擬器、合成器）執行結果中學習修正的機制。

本研究的核心觀察是：LLM 的多輪對話能力與 function calling 機制，天然地對應強化學習中的「Policy 與環境互動」模型——模型根據執行回饋（compile error log、simulation mismatch、synthesis error）決定下一步行動（修改哪裡、怎麼修），形成 In-Context RL 的學習循環，無需梯度更新即可在單次 episode 內改善輸出品質。

1.2 研究目標

本研究目標如下：

- 設計並實作一個以 Gemini function calling 驅動的 Verilog RTL 生成 Agent

- 建立兩階段通過機制（模擬正確性 + 合成可行性），更貼近真實 RTL 設計流程

- 量化 error feedback 與 decompose_spec 工具對 LLM Verilog 生成通過率的貢獻

- 在 VerilogEval 156 題 benchmark 上，以三組對照實驗比較不同 Agent 策略

1.3 本文結構

本文結構如下：第二章回顧相關文獻；第三章說明系統方法論與架構；第四章描述實驗設計並報告結果；第五章進行討論、指出限制並提出結論。

二、相關文獻

2.1 LLM 與程式碼生成

大型語言模型在程式碼生成領域的研究以 Codex（Chen et al., 2021）為重要里程碑，其後 GPT-4、Claude、Gemini 等模型持續提升在 HumanEval、MBPP 等 benchmark 的通過率。這類研究聚焦於高階語言，以功能正確性（functional correctness）作為主要指標。

Function calling（或 tool use）能力使 LLM 在生成文字的同時呼叫外部工具，取得執行回饋後繼續決策，形成 agentic loop。LangChain、AutoGPT 等框架將此能力系統化，應用於多步驟任務。本研究直接使用 Gemini 原生的 function calling API，不依賴額外框架。

2.2 Verilog RTL 自動化

針對 HDL 生成的研究在近年興起，代表性工作包括：

- VerilogEval（Liu et al., 2023）：提供 156 題標準 Verilog 生成 benchmark，涵蓋組合邏輯、循序電路、FSM 等題型，並提供官方 iverilog + vvp 評測腳本

- Chip-Chat（Blocklove et al., 2023）：探索 LLM 與人類工程師協作設計 RTL 的可行性

- RTLCoder（Liu et al., 2024）：針對 Verilog 生成微調的開源 LLM，在 VerilogEval 上取得具競爭力的通過率

與上述工作不同，本研究不訓練或微調模型，而是透過 function calling 與 error feedback 在 inference 時引導模型自我修正。

2.3 強化學習與語言模型

從執行回饋強化學習（RLEF / Reinforcement Learning from Execution Feedback）是近年新興的 LLM 訓練範式，代表性工作如 CodeRL（Le et al., 2022）、RLTF（Liu et al., 2023）等，透過程式碼執行結果作為 reward signal 微調模型。

In-Context RL 則在不修改模型參數的前提下，透過 prompt 設計讓 LLM 在推理時模擬 RL 的決策循環。本研究採用此框架：LLM（Gemini）作為 Policy，error log 作為 State 的一部分，function calling 作為 Action 介面，模擬通過與合成通過作為 Reward signal。

三、方法論

3.1 系統架構概覽

系統分為六個模組，各有明確的單一職責：

| 模組 | 職責 |
| --- | --- |
| agent/task.py | Task 配置的單一來源：資料集路徑、system prompt、任務名稱 |
| agent/tools.py | subprocess 工具層：iverilog、vvp、yosys 的呼叫與結果解析 |
| agent/prompts.py | LLM 導向文字：system prompt、DEBUG_HINTS 診斷提示清單 |
| agent/agent.py | Gemini 多輪對話主迴圈：function dispatch、Episode 狀態追蹤 |
| agent/dataset.py | 檔案 I/O：題目讀取、outputs/ 輸出儲存 |
| evaluate.py | 批次執行器：三組實驗 × 兩種任務，ThreadPoolExecutor 並行 |

整體執行流程如下：evaluate.py 讀取題目描述後，呼叫 run_agent() 啟動 Gemini 多輪對話。Agent 依據 system prompt 的指引，生成 Verilog 程式碼並逐步呼叫 compile_and_test、synthesize 等工具，直到兩階段通過或達到嘗試上限。

3.2 強化學習框架定位

本系統對應 MDP（Markov Decision Process）框架如下：

| RL 元素 | 本系統對應 |
| --- | --- |
| State（狀態） | 題目描述 + 當前程式碼 + error_type + error_log + attempt_number |
| Action（動作） | 生成/修改程式碼（文字輸出）+ 呼叫工具（function calling） |
| Reward（獎勵） | +1：sim_passed AND synth_passed；0：達到上限仍失敗 |
| Policy（策略） | Gemini（In-Context RL，不做梯度更新） |
| Episode（回合） | 單一 VerilogEval 題目，最多 5 次 compile_and_test 嘗試 |

本系統屬於 In-Context RL / RLEF：Policy 無需訓練，直接在推理時透過 error feedback 調整生成策略。此設計的主要優點是零訓練成本、可即插即用任何支援 function calling 的 LLM。

3.3 兩階段通過機制

傳統 VerilogEval 評測只驗證模擬正確性。本研究擴充為兩階段通過：

- Stage 1 — 模擬驗證（compile_and_test）：iverilog 編譯 + vvp 模擬，與 RefModule 比對輸出

- Stage 2 — 合成驗證（synthesize）：yosys 合成性檢查，確認程式碼可被實際電路合成

Episode 僅在 sim_passed AND synth_passed 同時成立時才視為通過。若模擬通過但合成失敗，LLM 需修正程式碼後重新從 Stage 1 驗證。

歷史最佳結果追蹤採用分數制：sim+synth 通過（分數 2） > 僅模擬通過（分數 1） > 未通過（分數 0）。最終回傳歷史最佳，避免「前期模擬通過、後期修改後退步」的情況。

3.4 工具設計

3.4.1 compile_and_test

呼叫 iverilog -g2012 編譯，再以 vvp 執行 VerilogEval testbench。Testbench 同時執行 RefModule（正確答案）與 TopModule（LLM 生成），比對每個時脈沿的輸出差異，最終輸出：

- Hint: Output 'q' has N mismatches. First mismatch occurred at time T.

- Mismatches: N in M samples

工具回傳包含：passed（bool）、error_type（15 種錯誤代碼）、error_log（完整 log）、mismatch_count，以及 debug_hints（若為可診斷的錯誤類型）。

3.4.2 synthesize

呼叫 yosys 進行合成性檢查：

yosys -q -p "read_verilog -sv {file}; synth -top TopModule -flatten"

只驗證是否可合成，不產生 netlist。不將 latch 推斷警告視為失敗（部分題目設計上需要 latch）。

3.4.3 decompose_spec

當 LLM 因邏輯錯誤連續失敗時，呼叫獨立的 Gemini generate_content 將題目分解為 3–5 個具體子目標，作為 tool result 注入主對話，引導 LLM 重新整理解題策略。

3.5 細粒度錯誤分類（15 種代碼）

錯誤代碼直接移植 VerilogEval 官方 sv-iv-analyze 腳本的 analyze_result() 邏輯，確保結果可與公開基準直接比較：

| 代碼 | 類別 | 觸發條件 |
| --- | --- | --- |
| . | 通過 | 模擬 Mismatches: 0 |
| S | Compile Error | log 含 "syntax error" |
| e | Compile Error | log 含 "explicit cast required" |
| 0 | Compile Error | log 含 "size greater than zero" |
| n | Compile Error | log 含 "no sensitivities" |
| w | Compile Error | log 含 "declared here as wire" |
| m | Compile Error | log 含 "Unknown module type" |
| p | Compile Error | log 含 "Unable to bind wire/reg"（非 clk） |
| c | Compile Error | log 含 "Unable to bind wire/reg/memory `clk'" |
| C | Compile Error | 兜底：其他含 "error" 的情況 |
| R | Simulation Error | Mismatches: N > 0，或無法識別輸出 |
| T | Simulation Error | log 含 "TIMEOUT" 或 Python TimeoutExpired |
| r | Simulation Error | 靜態分析：verilog source 含 posedge/negedge reset |
| Y | 合成通過 | yosys returncode == 0 |
| Ys | Synthesis Error | yosys returncode != 0 |

3.6 Prompt 設計

3.6.1 FSM 狀態機正向模板

LLM 傾向使用 enum + 三元運算符設計 FSM（例如 next_state = cond ? STATE_A : STATE_B），但 iverilog -g2012 模式下此寫法會觸發 e 類錯誤（explicit cast required）。System prompt 直接給出推薦寫法：

localparam IDLE = 2'd0, RUN = 2'd1, DONE = 2'd2; logic [1:0] state, next_state;

以正向模板替代禁止清單，引導模型直接採用 localparam + logic 的無歧義寫法，避免 enum 型別轉換問題。

3.6.2 ERROR-SPECIFIC DEBUG_HINTS

針對三種高頻錯誤類型，compile_and_test 與 synthesize 的 tool result 中附加 debug_hints 欄位，提供結構化診斷清單：

- R（Runtime mismatch）：6 項子類型假設清單（timing offset、狀態轉移條件錯誤、組合邏輯錯誤、reset 初始值、計數器邊界、Mealy/Moore 時序）

- e（Explicit cast）：3 項觸發原因 + 根本解法（改用 localparam + logic）

- Ys（Synthesis error）：4 項常見合成錯誤原因（不可合成語法、多重驅動等）

此設計在 LLM 僅能取得 error code 與 mismatch count 的情況下，提供系統性的假設清單，讓模型逐項對照自己的程式碼，提高 R 類難題的修復成功率。

3.7 速率限制與斷點續跑

為符合 Gemini API free tier 限制（最高 15 RPM），系統實作 leaky bucket 速率限制器（RateLimiter），在持有 thread lock 的情況下控制相鄰 API 呼叫間隔，支援 ThreadPoolExecutor 多 worker 並行時的全域限速。

批次執行預設開啟斷點續跑：已有 result.json 的題目自動跳過，發生例外的題目不寫入結果，下次執行時重試。

四、實驗設計與結果

4.1 評估資料集

評估使用 VerilogEval benchmark（Liu et al., 2023），包含兩種任務類型，各 156 題：

| 任務 | 說明 | 題目數 |
| --- | --- | --- |
| spec-to-rtl | 從自然語言規格從零設計完整 Verilog module | 156 |
| code-complete-iccad2023 | 補全已給定 port 介面的 Verilog module 內部邏輯 | 156 |

題目類型涵蓋：組合邏輯（多工器、加法器、Karnaugh map）、循序電路（D flip-flop、計數器、移位暫存器）、有限狀態機（Mealy、Moore、One-hot）、進階電路（LFSR、Conway's Life、序列偵測器）等。

4.2 三組對照實驗設計

| 組別 | 設定 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| Baseline A | 單次生成，無 error feedback（max_attempts=5，但 LLM 無法利用回饋） | 衡量「無 Agent 迭代」的基準 pass rate |
| Baseline B | 3 次完全獨立生成，各自建立新 chat session，互不共享歷史 | 排除多次嘗試效果，單獨衡量 feedback 的價值 |
| Agent | 最多 5 次嘗試 + error feedback + decompose_spec（邏輯錯誤二次失敗時觸發） | 完整系統效能 |

Baseline B 的設計動機：若 Agent 只是「多了 3 次機會」，那麼 3 次獨立生成只要有一次成功就算通過，通過率應與 Agent 相近。若 Agent 顯著優於 Baseline B，則 error feedback 機制有實質貢獻。

實驗環境：WSL Ubuntu、iverilog v12.0、yosys、Gemini gemini-3.1-flash-lite、rate limit 14 RPM（free tier）。

4.3 實驗結果

4.3.1 整體通過率

【待補充：填入：六組實驗（3 組 × 2 task）的通過率表格（sim pass rate + full pass rate）】

4.3.2 Attempt 分布

【待補充：填入：Agent 組在第幾次 attempt 通過的分布（attempt 1/2/3/4/5 各佔比）】

4.3.3 Error Type 分布

【待補充：填入：各組最終 error type 的分布（compile error / sim error / synth error）】

4.3.4 decompose_spec 效益

【待補充：填入：decompose_spec 呼叫次數，以及觸發後在第 3/4/5 次 attempt 通過的比例】

五、討論與結論

5.1 結果分析

【待補充：根據實驗結果填入：Agent vs Baseline A/B 的差異分析、feedback 機制的實際貢獻】

【待補充：分析 spec-to-rtl vs code-complete 的通過率差異與原因】

【待補充：分析兩階段通過中「模擬通過但合成失敗」的比例與常見原因】

5.2 設計限制

本研究存在以下幾點限制：

- Benchmark 特性限制：VerilogEval 以模擬正確性為設計目標，部分 ref.sv（如 Prob034、Prob053、Prob104）使用 initial block 設定上電初始值。由於 yosys 實際上支援此語法（不報錯），這些題目保留於資料集中，但 LLM 可能因訓練資料偏見而避免使用 initial，影響這類題目的通過率。

- 合成工具選擇：使用 yosys generic synth 而非目標 FPGA flow（如 Intel 或 Xilinx），可能與實際 FPGA 合成結果有差異。

- 模型固定：本研究使用 Gemini gemini-3.1-flash-lite，未探討不同 LLM 或 model scale 的影響。

- 無梯度更新：In-Context RL 不修改模型參數，每道題的修正知識不會被保留。跨題目的「學習」僅透過 prompt 規則靜態編碼。

- Error feedback 資訊量：目前 R 類錯誤只提供 mismatch count 與 debug hints，沒有「第幾個 input 錯誤」的具體輸入/輸出對比。提供 failing test cases 可進一步提升 LLM 的修復準確性，但在真實設計場景中不存在 RefModule 可供比對。

5.3 未來工作

以下方向可在後續研究中探討：

- 訓練資料生成：以本系統生成的（成功修正過程，錯誤→回饋→修正）軌跡作為 fine-tuning 資料，訓練能更有效利用 error feedback 的 LLM

- 進階合成驗證：整合時序分析（static timing analysis）或功耗估算作為額外 reward 維度

- 多模型比較：在相同 benchmark 上比較 Gemini、GPT-4o、Claude 的表現差異

- VCD 波形解析：解析 wave.vcd 提取前 N 筆 mismatch 的具體輸入/輸出對比，提供更精確的 R 類錯誤回饋

5.4 結論

本研究實作了一個以 Gemini Function Calling 驅動的 Verilog RTL 生成 Agent，將 In-Context RL / RLEF 框架實踐於硬體描述語言生成任務。系統創新包括：兩階段通過機制（模擬 + 合成）、細粒度 15 種錯誤分類、error-specific debug hints、以及模組化的工具層架構。

三組對照實驗設計使研究結果具有可解釋性：Baseline A 衡量「無回饋」基準，Baseline B 隔離「多次嘗試」效應，Agent 展示完整系統效能，三者的差異直接量化了 error feedback 機制與 decompose_spec 工具的貢獻。

【待補充：根據實驗結果填入最終結論】

參考文獻

[1] Liu, M., Ho, N., Wang, M., Pu, Y., & Cheng, H. (2023). VerilogEval: Evaluating Large Language Models for Verilog Code Generation. IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD).

[2] Chen, M., Tworek, J., Jun, H., et al. (2021). Evaluating Large Language Models Trained on Code. arXiv:2107.03374.

[3] Le, H., Wang, Y., Gotmare, A. D., Savarese, S., & Hoi, S. C. H. (2022). CodeRL: Mastering Code Generation through Pretrained Models and Deep Reinforcement Learning. NeurIPS.

[4] Liu, Y., Feng, Y., Li, Z., et al. (2023). RLTF: Reinforcement Learning from Unit Test Feedback. arXiv:2307.04349.

[5] Blocklove, J., Garg, S., Karri, R., & Pearce, H. (2023). Chip-Chat: Challenges and Opportunities in Conversational Hardware Design. arXiv:2305.13243.

[6] Team, G., Anil, R., Borgeaud, S., et al. (2023). Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models. arXiv:2312.11805.

GitHub 公開連結

【待補充：填入 GitHub repository URL】